客户在使用Avantes的附件时出现污损等情况，影响正常使用时，可以联系Avantes China北京总部维修或更换。

常见的附件故障：

1.准直镜：Avantes的准直镜两端有螺纹接口，可以与光纤、比色皿等组件直接连用。准直镜镜片污损或螺纹接口损坏。

2.滤光片：Avantes提供多种滤光片供客户选择。在滤光片的使用过程中，由于操作不当会造成表面镀膜划伤，或者由于光源功率太大造成滤光片烧蚀。

3.积分球：积分球主要用来对接受的光进行匀化，光信号有一定衰减是正常现象。积分球污损，会导致测得的谱线异常。

4.余弦校正器：余弦校正器是用于光谱辐射取样的光学元件，可以收集180°视场角内的光。余弦校正器可以消除其它取样装置中由于光纤收集几何结构限制所导致的光学耦合问题。

当余弦校正器不能正常工作时，应检查通光口匀化片是否丢失或污损。

5.参考瓦：在参考瓦长时间使用之后，参考瓦中的漫反射材料或者反射镀膜会受到刮蹭、污染等破坏造成反射率下降，或受到空气中油分及杂质的污染导致反射率上升。

6.衰减器：衰减器内部包括两个准直透镜和一个叶瓣式旋转光阑，衰减器外部接口类型为SMA905，衰减器内部结构损坏将无法正常调节通光量；衰减器接口损坏。

7.过真空装置：在过真空装置使用过程中，可能会出现Viton型密封圈密封性变差或者光纤SMA接口损坏。

8.流通样品池：漏液（如测量高压力流体时）现象；阻塞现象。

9.电池及电源适配器：电池寿命到期；电源适配器或与设备不匹配等等

10.支架:支架包括有探头支架、比色皿支架、准直镜支架、滤光片支架等。支架可能出现损坏，或者支架与光学元器件的卡配出现问题。对于带有温控装置的比色皿支架，可能会出现不能正常工作（加热），